1)

Revista ingeniería de construcción

versión On-line ISSN 0718-5073

Rev. ing. constr. vol.38 no.3 Santiago dic. 2023

http://dx.doi.org/10.7764/ric.00080.21

Articles

Influence of artificial intelligence on the optimization of the dosage of natural hydraulic lime, plastic and metallic fibers on the geological characteristics of a treated soil

Influencia de la inteligencia artificial en la optimización de la dosificación de cal hidráulica natural, fibras plásticas y metálicas sobre las características geológicas de un suelo tratado

Juan M. García Chumacero*  1 
http://orcid.org/0000-0001-7134-8408

Percy L. Acevedo Torres** 
http://orcid.org/0000-0002-9762-6071

Carlos C. Corcuera La Portilla** 
http://orcid.org/0000-0001-7526-2070

Sócrates P. Muñoz Perez* 
http://orcid.org/0000-0003-3182-8735

* Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, PERÚ

** Universidad César Vallejo, Trujillo, PERÚ

Abstract:

This study was necessary because in Peru the application of resources such as artificial intelligence in the optimization of treatment doses in soil stabilization is not promoted. The purpose of the study was to evaluate the influence of the application of an artificial intelligence model on the optimization of the dosage of natural hydraulic lime, plastic and metallic fibers on the geological characteristics of a gravelly clay soil. The dosages of stabilizers and laboratory tests were used as input variables (predictors) and the values of mechanical tests as output variable. As main conclusions, an interesting application in terms of additive optimization was demonstrated in comparison with experimental results in the field. The model suggests a reduction of predominant materials, such as lime, to obtain acceptable results based on actual test results. The implications of including artificial intelligence, achieves substantial strength maintenance superior to the natural sample of 6 times, respectively, with an optimization of 4% natural lime, 2.25% plastic fiber, 10% metallic fiber and 83.75% natural soil. It is concluded that the influence of applying the artificial K-OPLS model on the real experimental dosages, implies in the reduction of lime up to 50% less, and the increase of plastic fiber in 0.75% more, the metallic fiber maintains its real dosage and the natural soil varies slightly.

Keywords: Natural hydraulic lime; plastic fibers; metallic fibers; artificial intelligence; optimization

Resumen:

Este estudio fue necesario debido a que en el Perú no se promueve la aplicación de recursos como la inteligencia artificial en la optimización de dosis de tratamiento en la estabilización de suelos. El propósito del estudio fue evaluar la influencia de la aplicación de un modelo de inteligencia artificial en la optimización de la dosificación de cal hidráulica natural, fibras plásticas y metálicas sobre las características geológicas de un suelo arcilloso gravoso. Como variables de entrada (predictores) se utilizaron las dosificaciones de estabilizantes y los ensayos de laboratorio, y como variable de salida los valores de los ensayos mecánicos. Como principales conclusiones, se demostró una interesante aplicación en términos de optimización de aditivos en comparación con los resultados experimentales en el campo. El modelo sugiere una reducción de los materiales predominantes, como la cal, para obtener resultados aceptables en base a los resultados reales de los ensayos. Las implicaciones de incluir inteligencia artificial, logra un mantenimiento sustancial de la resistencia superior a la muestra natural de 6 veces, respectivamente, con una optimización de 4% de cal natural, 2.25% de fibra plástica, 10% de fibra metálica y 83.75% de suelo natural. Se concluye que la influencia de aplicar el modelo artificial K-OPLS sobre las dosificaciones experimentales reales, implica en la reducción de cal hasta un 50% menos, y el aumento de fibra plástica en un 0.75% más, la fibra metálica mantiene su dosificación real y el suelo natural varía ligeramente.

Palabras clave: Cal hidráulica natural; fibras plásticas; fibras metálicas; inteligencia artificial; optimización

2)

Ingeniería, investigación y tecnología

versión On-line ISSN 2594-0732versión impresa ISSN 1405-7743

Ing. invest. y tecnol. vol.25 no.3 Ciudad de México jul./sep. 2024  Epub 07-Abr-2025

https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2024.25.3.018

Artículos

Revisión de casos de identificación y estabilización química de suelos dispersivos

Review of identification and chemical stabilization cases of dispersive soils

Cesar Augusto García-Ezquivel1 
http://orcid.org/0000-0002-5522-5122

Eduardo Rojas-González2 
http://orcid.org/0000-0001-6042-505X

1Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ingeniería, Querétaro, México, División de Estudios de Posgrado Correo: jordan_cesar23@hotmail.com

2Universidad Autónoma de Querétaro, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Querétaro, México Correo: erg@uaq.mx

Resumen

En la naturaleza existen suelos que son problemáticos para las obras civiles debido a las deformaciones volumétricas que sufren con la variación del contenido de humedad, entre ellos se encuentran los suelos dispersivos. Este tipo de suelos, presentan un alto contenido en sodio por lo cual entra fácilmente en suspensión en presencia con el agua. Esto genera erosión rápida e inesperada, incluso si el flujo es lento, ocasionando inestabilidad en la estructura del suelo, viéndose reflejado en asentamientos diferenciales que causan daños a las obras civiles que utilizan este material como desplante sin un tratamiento previo. La identificación temprana de los suelos dispersivos permite poder tomar mejores decisiones durante el diseño y procesos constructivos para evitar los problemas que ocasionan. Se realizó una revisión de métodos para la identificación de este tipo de material, entre las cuales están pruebas físicas como: La Prueba de Crumb, Doble Hidrómetro, Prueba Pinhole y pruebas químicas como: Porcentaje de Sodio Intercambiable, Relación de Absorción de Sodio y el Método Químico de Sherard. Sin embargo, por el tipo de equipo y tiempos necesarios en estas pruebas continúa siendo imposible realizarlas en campo, por lo que la prueba de Crumb es más práctica en esta situación. También se mencionan algunos aditivos para la estabilización química de suelos dispersivos, utilizados con la finalidad de reducir o eliminar esta propiedad perjudicial. Los aditivos utilizados son sulfato de aluminio, material puzolánico, cenizas volcánicas tipo C y cal. La dispersividad del suelo aplicando 5 % de material puzolánico se reduce 25.79 %, con 7 y 9 % de cal se reduce 26.60 y 36 %, respectivamente, mientras que con un 10 % de ceniza volcánica tipo C y 3 % de sulfato de aluminio se reduce 100 %. Es necesario realizar una evaluación económica de la estabilización química con los aditivos mencionados para obtener una relación costo-beneficio que nos permita valorar cuál aditivo es más recomendable.

Descriptores: Suelos dispersivos; grado de dispersión; pruebas físicas; pruebas químicas; estabilización química

Abstract

In nature there are soils that are problematic for civil works due to the volumetric deformations that they suffer with the variation in moisture content, among them are dispersive soils. This type of soil has a high sodium content, which is why it easily enters suspension in the presence of water. This generates rapid and unexpected erosion, even if the flow is slow, causing instability in the soil structure, which is reflected in differential settlements that cause damage to civil works that use this material as soil without prior treatment. The early identification of dispersive soils allows better decisions to be made during the design and construction processes to avoid the problems they cause. A review of methods for the identification of this type of material was carried out, among which are physical tests such as; the Crumb Test, Double Hydrometer, Pinhole Test and chemical tests such as; Exchangeable Sodium Percentage, Sodium Absorption Ratio and the Sherard Chemical Method. However, due to the type of equipment and times required for these tests, it is still impossible to perform them in the field, so the Crumb test is more practical in this situation. Some additives for the chemical stabilization of dispersive soils, used with the purpose of reducing or eliminating this harmful property, are also mentioned. The additives used are: aluminum sulfate, pozzolanic material, type C volcanic ash and lime. The dispersivity of the soil applying 5 % of pozzolanic material is reduced by 25.79 %, with 7 and 9 % of lime it is reduced by 26.60 and 36 % respectively, while with 10 % of type C volcanic ash and 3 % of aluminum sulfate it is reduced 100 %. It is necessary to carry out an economic evaluation of the chemical stabilization with the aforementioned additives to obtain a cost-benefit ratio that allows us to assess which additive is most recommended.

Keywords: Dispersive soils; degree of dispersion; physical tests; chemical tests; chemical stabilization

3)

Infraestructura Vial

On-line version ISSN 2215-3705Print version ISSN 2215-3705

Infraestructura Vial vol.25 n.44 San Pedro de Montes de Oca Jan./Dec. 2023

http://dx.doi.org/10.15517/iv.v25i44.53569

Artículo Científico

Estabilización de la subrasante con ceniza de quinua y cal en la Carretera Lago Sagrado, Puno, Perú

Stabilization of the subgrade with quinoa ash and lime on the Lago Sagrado Highway, Puno, Peru

Griselda Mamani Gonzalo1 
http://orcid.org/0000-0002-8442-6169

Sleyther Arturo De La Cruz Vega1 
http://orcid.org/0000-0003-0254-301X

Ccori Siello Vega Neyra2 
http://orcid.org/0000-0002-7168-4636

Patricia Maribel Yllescas Rodríguez1 
http://orcid.org/0000-0002-4244-8167

Walter Manuel Rea Olivares1 
http://orcid.org/0000-0001-9444-7695

1Universidad César Vallejo, Lima, Perú; gmamani33@ucvvirtual.edu.pe, sdelacruzv@ucv.edu.pe, pyllescas@ucv.edu.pe, wreao@ucvvirtual.edu.pe

2Universidad Nacional de Barranca, Lima, Perú; cvegan182@unab.edu.pe

Resumen

Las carreteras que conectan los centros poblados de la ciudad de Puno en el Perú carecen de vías pavimentadas, la mayoría de las vías de conexión son trochas carrozables. Además, estas vías dificultan el desplazamiento de los vehículos de forma continua y segura debido a la presencia de huecos y deformaciones producto de la lluvia. Por tanto, el propósito de la presente investigación fue determinar cuán efectiva es la combinación de ceniza de quinua y cal en la estabilización de suelos. El procesamiento de las muestras y los datos fue utilizando metodología aplicada, diseño experimental puro y enfoque cuantitativo. Los resultados muestran una mejora en las características de los suelos cohesivos adicionando ceniza de quinua y cal. Con adición de 9 % de ceniza de quinua y 5 % de cal, se obtuvo una pequeña variación del límite líquido, del límite plástico y el índice de plasticidad en comparación con el suelo de fundación. En el caso de la densidad seca y el contenido de humedad tras el mismo análisis, se obtuvo una disminución del óptimo contenido de humedad al 9 % y un aumento de la densidad seca al 1,902 g/cm3. El CBR aumentó alcanzando valores de 32,0 % al 100 % la densidad seca y al 95 % la densidad seca, mostró un valor de 25,6 %. Se concluye que existe una mejora de las propiedades mecánicas del suelo con la adición de ceniza de quinua y cal.

Palabras clave: Estabilización; suelo; ceniza; quinua; cal

Abstract

The highways that connect the populated centers of the city of Puno in Peru, lack of paved roads, most of the connecting roads are carriageable trails. In addition, these roads make it difficult for vehicles to move continuously and safely due to the presence of holes and deformation caused by rain. Then, the purpose of this research was to determine the effect of the combination of quinoa ash and lime as soil stabilizers. The samples and data were processed using applied methodology, pure experimental design, and quantitative approach. The results showed an improvement in the characteristics of cohesive soils after adding quinoa ash and lime. With the addition of 9 % quinoa ash and 5 % lime, a small variation of the liquid limit, plastic limit and plasticity index was obtained in comparison with the foundation soil. Similarly, in terms of dry density and moisture content, a decrease in the optimum moisture content of 9 % was obtained, and an increase in the dry density of 1,902 g/cm3. The CBR increased reaching values of 32,0 % at 100 % dry density and at 95 % dry density showed a value of 25,6 %. It is concluded that there is an improvement in the mechanical properties of the soil with the addition of quinoa ash and lime.

Keywords: Stabilization; soil; ash; quinoa; lime

4) Ingeniería, investigación y tecnología

versión On-line ISSN 2594-0732versión impresa ISSN 1405-7743

Ing. invest. y tecnol. vol.22 no.3 Ciudad de México jul./sep. 2021  Epub 03-Ago-2021

https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2021.22.3.024

Artículos

Zeolita natural proveniente de Puebla como tratamiento de suelos de la región de Querétaro en vías terrestres: Efectos en su comportamiento plástico

Natural zeolite from Puebla as a soil treatment of Querétaro region in roadways: Effects on its plastic behavior

Antonio Hernández-Francisco1 
http://orcid.org/0000-0003-3637-2810

Teresa López-Lara2 
http://orcid.org/0000-0001-7289-7919

Juan Bosco Hernández-Zaragoza3 
http://orcid.org/0000-0002-5953-6446

Jaime Moisés Horta-Rangel4 
http://orcid.org/0000-0003-4314-3848

1Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Ingeniería División de Investigación y Posgrado Correo: ahernandezf201@alumnos.uaq.mx

2Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Ingeniería División de Investigación y Posgrado Correo: lolte@uaq.mx

3Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Ingeniería División de Investigación y Posgrado Correo: bosco@uaq.mx

4Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Ingeniería División de Investigación y Posgrado Correo: horta@uaq.mx

Resumen:

Las puzolanas naturales tienen fama de emplearse como materiales puzolánicos de origen natural desde hace mucho tiempo, y es uno de los compuestos principales en la fabricación de concretos de alta resistencia. Como material de construcción, su uso ha sido explorado en la estabilización de suelos, haciendo necesaria la adición de cal a la mezcla para llevar a cabo la activación puzolánica y que la formación de cristales cementantes se lleve a cabo. Sin embargo, factores como pH del suelo, intercambio catiónico, humedad natural y mineralogía del suelo afectan en gran medida la cantidad de cal libre con la que puede combinarse la zeolita y realizar su actividad. Como consecuencia, para la estabilización de algunos suelos es necesario utilizar productos químicos más complejos cuya obtención implica diversos problemas ambientales y económicos. Por ello, el siguiente trabajo tiene como propósito la evaluación de diferentes cantidades de zeolita en la estabilización de un suelo expansivo utilizando cal como activador puzolánico, evaluando las propiedades índices del suelo estabilizado y la relación de los porcentajes implicados. Los resultados de las pruebas realizadas en la muestra de suelo arcilloso expansivo (CH) indican que la dosificación óptima de cal-zeolita es de 10-6 % respectivamente, obteniendo valores de: Límite Líquido (LL)=55.25, Límite Plástico (LP) =46.1, Límite de contracción (LC)=31.86; con un promedio de disminución del Índice Plástico (IP) de 33 % respecto a los límites del suelo natural. En virtud de los resultados, se concluye que el uso de cal y zeolita natural resulta favorable para la estabilización de arcillas en la región de Querétaro.

Palabras clave: Zeolita natural; clinoptilolita de Puebla; límites de Atterberg; mejoramiento de suelos Querétaro; cal

Abstract:

Natural pozzolans are well-known for being used as natural pozzolanic material for a long time, being one of the main components in the manufacture of high-resistence concrete. As a construction material, its use has been investigated by many researchers in soil stabilization, requiring the addition of lime and water to start the pozzolanic activity and subsequently, the cementitious crystal formation. However, factors such as soil pH, cation exchange, particle size, natural moisture and soil mineralogy are points that affect the amount of free lime that can be combined with zeolite can be combined and perform ist activity. As a consequence, the stabilization of some soils requires the use of more complex chemical products, whose obtention involves several enviromental and economic problems. Therefore, this paper aims to evaluate the different amounts of zeolite in the stabilization of an expansive soil (CH) using lime as a pozzolanic activator, evaluating the index properties of the stabilized soil and the relationship of the percentages of the involved materials. The results indicate that the optimal dosage of lime-zeolite is 10-6 % respectively, obtaining a Liquid Limit (LL) = 55.25 %, Plastic Limit (PL)= 46.1 % and Shrinkage Limit (SL)= 31.86 %, with an average decrease of Plastic Index(PI) of 33 % compared with the values of the natural soil. Based on the results obtained, it can be concluded that the use of lime and natural zeolite is favorable in the stabilization of clays from the Queretaro region.

Keywords: Natural zeolite; clinoptilolite from Puebla; Atterberg limits; soil stabilization; Queretaro region; lime

5)

Iteckne

Print version ISSN 1692-1798

Iteckne vol.18 no.1 Bucaramanga Jan./June 2021  Epub Nov 09, 2021

https://doi.org/10.15332/iteckne.v18i1.2490

Artículo

Wetting-Drying Resistance of a Lime Stabilized Soil Amended with Steel Slag and Reinforced with Fibres

Resistencia a la humedad y al secado de un suelo estabilizado con cal modificado con escoria de acero y reforzado con fibras

Jijo James1

J. Alex Kirubhakaran1

R. Balamurukan1

V. Jawahar1

S.S. Soorya1

1 Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering , Chennai, India. jijoj@ssn.edu.in

Abstract

The investigation dealt with the stabilization of expansive soil with combinations of lime, steel slag and reinforced with two types of fibres, copper filaments and polypropylene fibres. The investigation began with the characterization of the soil for its geotechnical properties. The initial consumption of lime required for the modification of the soil properties was determined from the Eades and Grim pH test. Cylindrical specimens of soil with dimensions 38 mm x 76 mm were cast using this lime content as a stabilizer along with varying quantities of steel slag for determination of optimum steel slag content. The pure lime stabilized soil as well as lime-steel slag modified soil specimens were reinforced with different proportions of copper filaments for determination of optimum fibre content. One dosage of polypropylene fibres was also adopted as reinforcement in specimen preparation. The optimal combinations identified were then subjected to a maximum of three cycles of wetting and drying followed by determination of unconfined compression strength (UCS). The expansive soil required a minimum of 3% lime for its modification. The optimum dosage of steel slag was identified as 5% and optimum copper filament content as 1%. Polypropylene content of 0.3% was also adopted as one combination. The results of the investigation revealed that lime stabilized fibre-reinforced soil with copper filaments was the most durable combination followed by polypropylene fibres. The introduction of steel slag in the mix could not generate enough beneficial durability to the soil after three cycles of wetting and drying.

Keywords: Soil; Lime; Slag; Fibre; Strength; Durability

Resumen

La investigación se ocupó de la estabilización del suelo expansivo con combinaciones de cal, escoria de acero y reforzado con dos tipos de fibras, filamentos de cobre y fibras de polipropileno. La investigación comenzó con la caracterización del suelo por sus propiedades geotécnicas. El consumo inicial de cal requerido para la modificación de las propiedades del suelo se determinó a partir de la prueba de pH Eades y Grim. Se moldearon muestras cilíndricas de suelo con dimensiones de 38 mm x 76 mm, utilizando este contenido de cal como estabilizador junto con cantidades variables de escoria de acero para la determinación del contenido óptimo de escoria de acero. El suelo estabilizado con cal pura y las muestras de suelo modificadas con escoria de acero de cal se reforzaron con diferentes proporciones de filamentos de cobre para determinar el contenido óptimo de fibra. También se adoptó una dosis de fibras de polipropileno como refuerzo en la preparación de muestras. Las combinaciones óptimas identificadas se sometieron luego a un máximo de tres ciclos de humectación y secado, seguido de la determinación de la resistencia a la compresión no confinada (UCS). El suelo expansivo requirió un mínimo de 3% de cal para su modificación. La dosis óptima de escoria de acero se identificó como 5% y el contenido óptimo de filamento de cobre como 1%. El contenido de polipropileno del 0.3% también se adoptó como una combinación. Los resultados de la investigación revelaron que el suelo reforzado con fibra estabilizado con cal con filamentos de cobre fue la combinación más duradera seguida por las fibras de polipropileno. La introducción de escoria de acero en la mezcla no pudo generar suficiente durabilidad beneficiosa para el suelo después de tres ciclos de humectación y secado.

Palabras clave: Suelo; cal; escoria; fibra; resistencia; durabilidad

6)
Nova scientia

versión On-line ISSN 2007-0705

Nova scientia vol.13 no.27 León nov. 2021  Epub 21-Feb-2022

https://doi.org/10.21640/ns.v13i27.2891

Ciencias naturales e ingenierías

Optimización del proceso de elaboración de Bloques de Tierra Comprimida (BTC) mediante el control granulométrico de las partículas del Suelo

Optimization of the process of making Compressed Earth Blocks (CEB) through the granulometric control of soil particles

César Armando Guillén Guillén1

Alberto Muciño Vélez2 
http://orcid.org/0000-0002-6386-0249

Luis Fernando Guerrero Baca3 
http://orcid.org/0000-0001-8256-4851

Francisco José Cruz Farrera1

1 Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Arquitectura

2 Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje amucino@unam.mx

3 Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. División de Ciencias y Artes para el Diseño

Resumen

Introducción:

el siguiente estudio se enfoca en el análisis granulométrico de suelos, utilizando una tierra1 de la localidad de Cuauhtémoc, Villa flores, Chiapas, México, para determinar su posible uso en la elaboración de Bloques de Tierra Comprimida (BTC). El fin del estudio es lograr resistencias mecánicas adecuadas sin emplear estabilización química.

Método:

el procedimiento de caracterización inicial de las muestras de tierra se desarrolló mediante determinación granulométrica y límites de consistencia, lo que permitió identificar el suelo por su curva granulométrica y resistencia a compresión axial. La discusión surgió de la identificación en la normativa existente para los BTC en España y México que establecen intervalos granulométricos demasiado amplios y no parecen darle importancia a lograr un acomodo óptimo de la curva granulométrica, forzando la estabilización química. Se idealizó un rango granulométrico para BTC ajustando límites máximos y mínimos de los distintos tamaños de partículas que conforman a las muestras y se estableció el porcentaje de agua inicial a partir del índice de plasticidad. Después se elaboró 3 series con cinco probetas de tierra comprimida en cada configuración, variando la curva granulométrica, porcentaje de agua y presión de elaboración con el fin de mejorar su resistencia a la compresión.

Resultados:

los resultados describen un notable mejoramiento en el comportamiento de la tierra como bloque comprimido cuando se realiza el ajuste granulométrico. Con la mezcla diseñada, se incrementó la resistencia del BTC de 32.5 kg/cm2 a 54.75 kg/cm2 al ajustar el porcentaje de agua y presión nominal de elaboración.

Conclusión:

se concluye que es posible optimizar el uso de la tierra para la construcción controlando la granulometría, contenido de agua y presión nominal de la materia prima, lográndose resistencias mecánicas superiores a 50 kg/cm2 sin emplear cemento, asfalto ni cal como estabilizantes.

Palabras clave: granulometría; resistencia a compresión; arquitectura con tierra; materiales regionales; bloque de tierra comprimida; diseño de mezcla; ajuste de límite máximo de partículas; ajuste de límite mínimo de partículas; índice de plasticidad; porcentaje de agua en mezcla; presión de elaboración de bloques de tierra; ajuste granulométrico

Abstract

Introduction:

the following study focuses on the granulometric analysis of soils, using a soil from the town of Cuauhtémoc, Villa Flores, Chiapas, Mexico, to determine its possible use in the elaboration of Compressed Earth Blocks (CEB). The purpose of the study is to achieve adequate mechanical strength without using chemical stabilization

Method:

the initial characterization procedure of the soil samples was developed by means of granulometric determination and consistency limits, which made it possible to identify the soil by its granulometric curve and resistance to axial compression. The discussion arose from the identification in the existing regulations for CEB in Spain and Mexico that they establish too wide granulometric intervals and do not seem to give importance to achieving an optimal accommodation of the granulometric curve, forcing chemical stabilization. A granulometric range for CEB was idealized by adjusting maximum and minimum limits of the different sizes of particles that make up the samples and the percentage of initial water was established from the plasticity index. Afterwards, 3 series were elaborated with five samples of compressed earth in each configuration, varying the granulometric curve, percentage of water and elaboration pressure to improve their resistance to compression.

Results:

the results describe a notable improvement in the behavior of the soil as a compressed block when the granulometric adjustment is carried out. The CEB mix design was improved from 32.5 kg / cm2 to 54.75 kg / cm2 by adjusting the percentage of water and nominal brewing pressure.

Conclusion:

it is concluded that it is possible to optimize the use of soil for construction by controlling the granulometry, water content and nominal pressure of the raw material, achieving mechanical strengths greater than 50 kg / cm2 without using cement, asphalt, or lime as stabilizers.

Keywords: granulometry; compressive strength; raw earth architecture; regional materials; compressed earth block; mix design; adjustment of maximum limit of particles; adjustment of minimum limit of particles; plasticity index; percentage of water in mixture; pressure of making blocks of earth; grain size adjustment

7) Intervención (México DF)

versión impresa ISSN 2007-249X

Intervención (Méx. DF) vol.11 no.22 México jul./dic. 2020  Epub 17-Oct-2022

https://doi.org/10.30763/intervencion.236.v2n22.15.2020

Investigación

El uso de tierra modelada en la intervención de componentes constructivos de adobe

Luis Fernando Guerrero Baca* 
http://orcid.org/0000-0001-8256-4851

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), México. luisfg1960@yahoo.es.

Resumen

El artículo analiza procesos de restauración y conservación cuyo origen proviene del antiguo sistema constructivo conocido como tierra amasada o modelada. La técnica fue mejorada mediante la estabilización del suelo con hidróxido de calcio y su posterior densificación. Fue probada a compresión, retracción, absorción e intemperización en la UAM-X, y mostró destacables resultados en el incremento en su resistencia y durabilidad. El procedimiento fue aplicado en diversos talleres nacionales e internacionales, y, recientemente, en actividades comunitarias de restauración de viviendas de adobe dañadas por los terremotos que afectaron el sur de México en septiembre del 2017. La estrategia propuesta es fácil de aprender y aplicar, además de que utiliza un mínimo de recursos técnicos y materiales.

Palabras clave: arcillas; cal; capacidad de carga; compactación; conservación sostenible; compatibilidad de materiales; ductilidad estructural

Abstract

The article analyzes restoration and conservation processes whose origins stem from the ancient construction system known as cob. The technique was improved by stabilizing the soil with calcium hydroxide and subsequently densifying it. It was tested against compression, retraction, absorption and weathering at UAM-Xochimilco, and showed remarkable results in being able to increase its resistance and durability. The procedure was applied in several national and international workshops and, more recently, in communitarian efforts to restore damaged adobe houses affected by the earthquakes that hit the south of Mexico in September 2017. The proposed strategy is easy to learn and apply, and uses a minimum of technical and material resources.

Keywords:  clays; lime; load bearing capacity; compaction; sustainable conservation; material compatibility; structural ductility

8) Revista hábitat sustentable

versión On-line ISSN 0719-0700

Rev. hábitat sustentable vol.10 no.2 Concepción dic. 2020

http://dx.doi.org/10.22320/07190700.2020.10.02.05

Artículos

BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC) ESTABILIZADOS CON CAL Y CEMENTO. EVALUACIÓN DE SU IMPACTO AMBIENTAL Y SU RESISTENCIA A COMPRESIÓN

Santiago Pedro Cabrera* 
http://orcid.org/0000-0003-1300-4927

Yolanda Guadalupe Aranda-Jiménez** 
http://orcid.org/0000-0002-5026-507X

Edgardo Jonathan Suárez-Domínguez*** 
http://orcid.org/0000-0002-1342-5732

Rodolfo Rotondaro**** 
http://orcid.org/0000-0001-9861-8340

*Becario Doctoral, Ingeniero Civil, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, Santa Fe, Argentina, spcabrera@outlook.com.

**Investigadora, Doctora en Arquitectura, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciudad Victoria, México, yoli212@yahoo.com.mx.

***Investigador, Doctor en Química, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciudad Victoria, México, edgardo.suarez@docentes.uat.edu.mx.

****Investigador, Doctor en Arquitectura Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, CONICET, Buenos Aires, Argentina, rodolforotondaro@gmail.com.

RESUMEN:

En este trabajo se presenta la evaluación del impacto ambiental y la resistencia a compresión de Bloques de Tierra Comprimida (BTC) estabilizados con cal aérea hidratada y cemento Portland. Para esa labor, se fabricaron 12 series de bloques estabilizados con diferentes proporciones de cal y cemento y se empleó la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Tras la realización de los ensayos y las simulaciones pudo concluirse que, usando suelos y arena característicos de la ciudad de Santa Fe (Argentina), estabilizados con determinados porcentajes de cemento Portland -comprendidos entre el 5 y el 10% en peso- pueden producirse BTC con niveles de resistencia suficientes para ser utilizados en muros de carga y, de esa forma, minimizar el impacto ambiental negativo asociado a su fabricación. Se concluye, además, que la estabilización con cal aérea no incrementa la resistencia a compresión de los BTC y aumenta, por el contrario, de manera significativa el impacto negativo de éstos sobre el medio ambiente.

Palabras clave: Tierra; estabilización; resistencia de materiales; impacto ambiental

9) Información tecnológica

versión On-line ISSN 0718-0764

Inf. tecnol. vol.30 no.4 La Serena ago. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000400249

ARTICULOS

Optimización de Residuos Mineros de Carbón para el Mejoramiento de Suelos Viales con Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo

Obtaining of Coal Mining Waste Mixtures for the Soil Stabilization Through Multiobjective Evolutive Algorithm

Yolanda A. Jiménez1

Marlon J. Bastidas2

José L. Consuegra1

1() Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Dpto. de Ingeniería Civil, Fundación Universitaria del Área Andina, Centro de Investigación y Desarrollo, Avenida Circunvalar, Sede Valledupar - Colombia. (e-mail: yjimenez25@areandina.edu.co; joconsuegra@areandina.edu.co)

2() Facultad de Ingeniería, Grupo DESTACAR, Dpto. de Ingeniería Mecánica, Universidad de La Guajira, Km 5 - Vía a Maicao, Riohacha - Colombia. (e-mail: marlonjoseb@uniguajira.edu.co)

Resumen:

En este estudio se desarrolló un Algoritmo Evolutivo Multi Objetivo (AEMO) para determinar las mezclas optimas de material estéril extraídos de la minería del carbón a cielo abierto con cal y cemento, para su uso en construcción. El objetivo es compensar el efecto ambiental de la extracción de estos materiales de la minería del carbón aplicándolos en la estabilización de suelos para infraestructura vial. Se establecieron dos funciones objetivo: maximizar la capacidad de soporte del suelo y minimizar los costos, con restricciones asociadas a la granulometría, plasticidad y costos de los aditivos. Se muestra que estos materiales pueden ser utilizados para material de afirmado, subbase y/o terraplén con un tratamiento previo de la granulometría y un ajuste de los porcentajes de cal (entre el 2 y el 4%) y cemento (menos del 1%) mediante la aplicación del AEMO, quedando la Relación de Soporte California (CBR) e índice de plasticidad dentro del rango adecuado.

Palabras clave: material de excavación; reutilización industrial; minería; algoritmos evolutivos; optimización

Abstract:

In this study a Multi-Purpose Evolutionary Algorithm (AEMO) was developed to determine the optimum mixtures of these materials with lime and cement to use these mixtures as construction material. The objective is to compensate for the environmental impact of the extraction of these materials of carbon open mines, applying the mixtures to stabilize roads. Two objective functions were established: to maximize soil support capacity and minimize costs, with restrictions associated with granulometry, plasticity and additive costs. It is shown that these materials can be used for bond material, subbase and/or fill with a pre-treatment of the granulometry and an adjustment of the percentages of the lime. (between 2 and 4 %) and cement (less than 1%) by applying the AEMO, leaving the California Bearing Ratio (CRB) and plasticity index within the appropriate range.

Keywords: excavation material; industrial reuse; mining; evolutionary algorithms; optimization

10) Revista Facultad de Ingeniería

Print version ISSN 0121-1129

Rev. Fac. ing. vol.27 no.49 Tunja Sep./Dec. 2018

https://doi.org/10.19053/01211129.v27.n49.2018.8544

Artículos

Pozzolcinic benefit of fly ash and steel slag blends in the development of uniaxial compressive strength of lime stabilized soil

Beneficio puzolánico de las mezclas de cenizas volantes y de escorio de acero en el desarrollo de la resistencia a la compresión uniaxial del suelo estabilizado con cal

Benefício pozolânico das misturas de cinzas volantes e de escória de aço no desenvolvimento da resistência à compressão uniaxial do solo estabilizado com cal

Jijo James*

Ebenezer Paul Billy Graham David**

Mahalakshmi Nagarathinam**

Mohan Kumar Thaniyarasu**

Jayapal Madhu**

* Ph. D. Associate Professor in Civil Engineering. SSN College of Engineering (Tamil Nadu, India). jijoj@ssn.edu.in. ORCID: 0000-0002-1167-8066.

** Tagore Engineering College (Chennai, India).

Abstract

This investigation involved the examination of pozzolanic benefits that resulted from the amendment of lime stabilization of a soil by using a combination of two industrial wastes viz. Fly ash (FA) and Steel Slag (SS). Two lime contents (6% and 8%), which represented the control specimens, were selected for stabilizing the soil, one above the Initial Consumption of Lime (ICL) and the other above the Optimum Lime Content (OLC), respectively. The lime to total solid waste ratio was maintained as 1:1, and the FA/SS ratio varied within the total solid waste content adopted for amending lime stabilization. The unconfined compressive strength (UCS) of the stabilized samples were determined by casting UCS specimens of 38 mm x 76 mm and cured for 2 hours, 7, 14 and 28 days. After curing, the specimens were strained until failure, to study the pozzolanic benefits of adding FA-SS. The results revealed that the addition of FA and SS improved the pozzolanic strength, ranging from 3.5% to 15%. The optimal dosage of FA and SS also varied with the lime content adopted. For the 6% lime content, a FA/SS ratio of 1:1 was found to be optimal, whereas for the 8% lime content, a FA/SS ratio of 3:1 was found to develop the maximum strength. The amendment of lime stabilization with FA/SS clearly brought about the difference in lime stabilization stages, unseen when only lime was adopted as stabilizer.

Keywords: ash; blends; lime; slag; soil; strength

Resumen

La investigación examinó los beneficios puzolánicos logrados debido a la modificación de la estabilización con cal de un suelo mediante el uso de una combinación de dos desechos industriales: el Flyash (FA) y el Steel Slag (SS). Se seleccionaron dos contenidos de cal de 6 % y 8 % para estabilizar el suelo; uno por encima del Consumo Inicial de Cal (ICL) y el otro por encima del Contenido Óptimo de Cal (OLC), respectivamente; estos formaron las muestras de control para determinar el efecto de los desechos sólidos sobre la estabilización con cal. La relación cal-residuos sólidos totales se mantuvo en 1:1 y la relación FA-SS varió dentro del contenido total de desechos sólidos adoptado para la modificación de la estabilización con cal. La resistencia a la compresión no confinada (UCS) de las muestras estabilizadas se determinó mediante moldeo de muestras UCS de 38 x 76 mm y se curó durante 2 horas, 7, 14 y 28 días. Las muestras después del curado se tensaron hasta que el estudio de los beneficios puzolánicos de la enmienda FA-SS se hizo imposible. Los resultados de la investigación revelaron que la adición de FA y SS benefició la fuerza puzolánica entre el 3,5 % y el 15 %. El contenido óptimo de la dosificación FA y SS también varió con el contenido de cal adoptado. Para un contenido de cal del 6 %, se encontró que la relación FA/SS de 1:1 fue la más óptima, mientras que para el contenido de cal del 8 % se encontró que la relación FA/ SS de 3:1 desarrolló la resistencia máxima. También se encontró que la modificación de la estabilización con cal utilizando FA/SS provocó, claramente, diferencias en las etapas de estabilización que no se observaron cuando solo se adoptó la cal como estabilizador.

Palabras clave: cal; cenizas; escoria; mezclas; resistencia; suelo

11)

Revista de la construcción

versión On-line ISSN 0718-915X

Revista de la Construcción vol.17 no.1 Santiago abr. 2018

http://dx.doi.org/10.7764/rdlc.17.1.5

Artículo original

Strength and microstructure of micro ceramic dust admixed lime stabilized soil

Resistencia y microestructura del polvo micro cerámica mezclado suelo cal estabilizado

Jijo James1

Pitchai Kasinatha Pandian2

1Tagore Engineering College. India. jijo_blitz@yahoo.co.in

2 Karpaga Vinayaga College of Engineering and Technology. India. pknp2020@gmail.com

Abstract:

The use of micro ceramic dust (CD) as an additive to lime in soil stabilization has been analysed in this study. CD was obtained by crushing and sieving of waste ceramic tiles from construction debris. The initial consumption of lime (ICL) for soil modification was determined using Eades and Grim pH test. In order to study the effect of lime content on soil stabilization, three different lime contents (below ICL, ICL and above ICL) were used for stabilizing the soil. These three lime contents were amended with various amounts of CD to study its effect on the strength of the stabilized soil. Unconfined compression strength (UCS) tests were carried out on the stabilized soil specimens of dimensions 38mm x 76mm at different ages of curing. The spent UCS samples were crushed and sieved to carry out Atterberg limits and free swell tests followed by x-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) tests for determining changes in microstructure. The results indicated that the addition of CD resulted in a marginally negative influence on the early strength of the stabilized soil at three days of curing whereas it enhanced the delayed strength of the soil at 28 days of curing, gaining between 12-14% strength. The effect of CD on the plasticity and swell-shrink of lime stabilized soil indicated a further reduction in plasticity and swell-shrink nature. The mineralogy of the amended soil revealed the formation of CSH and CAH minerals responsible for strength gain. SEM images used to analyse the microstructure of the virgin and stabilized soil, indicated the formation of a dense and compact microstructure. Finally, it was concluded that CD can be adopted as an auxiliary additive to lime in stabilization of expansive soil with provision of sufficient curing and the delayed onset of early strength due to CD can be overcome by using higher lime content in stabilization.

Key words: Expansive soil; lime stabilization; ceramic dust; strength; mineralogy; microstructure

Resumen:

El uso de polvo de cerámica micro (CD) como un aditivo a la cal en la estabilización del suelo se ha analizado en este estudio. El CD se obtuvo triturando y tamizando las baldosas cerámicas de desecho de los desechos de la construcción. El consumo inicial de cal (ICL) para la modificación del suelo se determinó usando Eades y Grim pH test. Con el fin de estudiar el efecto del contenido de cal sobre la estabilización del suelo, se utilizaron tres contenidos diferentes de cal (por debajo de ICL, ICL y superior ICL) para estabilizar el suelo. Estos tres contenidos de cal fueron modificados con varias cantidades de CD para estudiar su efecto sobre la resistencia del suelo estabilizado. Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión no confinada (UCS) en las muestras de suelo estabilizado de dimensiones 38 mm x 76 mm a diferentes edades de curado. Las muestras de UCS gastadas se trituraron y se tamizaron para llevar a cabo los límites de Atterberg y las pruebas de hinchamiento libre seguidas por difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido (SEM) para determinar los cambios en la microestructura. Los resultados indicaron que la adición de CD resultó en una influencia marginalmente negativa sobre la resistencia inicial del suelo estabilizado a los tres días de curado, mientras que mejoró la resistencia tardía del suelo a los 28 días de curado, ganando entre el 12-14% de resistencia. El efecto del CD sobre la plasticidad y contracción por hinchamiento del suelo estabilizado con cal indicó una reducción adicional en la plasticidad y la naturaleza de contracción por hinchamiento. La mineralogía del suelo modificado reveló la formación de minerales CSH y CAH responsables de la ganancia de fuerza. Las imágenes SEM utilizadas para analizar la microestructura del suelo virgen y estabilizado, indicaron la formación de una microestructura compacta y densa. Finalmente, se concluyó que el CD puede ser adoptado como un aditivo auxiliar para la cal en la estabilización del suelo expansivo con provisión de suficiente curado y el inicio retrasado de la resistencia temprana debido al CD puede superarse usando un mayor contenido de cal en la estabilización

Palabras clave: Suelo expansivo; estabilización de cal; polvo de cerámica; resistencia; mineralogía; microestructura

12) Ciencia del suelo

versión On-line ISSN 1850-2067

Cienc. suelo vol.34 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires dic. 2016

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Pedogénesis de sedimentos contaminados y dragados del Río Reconquista-evaluación y diagnóstico

SILVIA ELISA RATTO1*; NATALIA KIRSANOV1; LILIANA MARBÁN1-2 & LIDIA GIUFFRE1

1 Cátedra de Edafología.FAUBA
2 INGEIS.CONICET
* Autor de contacto: sratto@agro.uba.ar

Recibido: 21-10-13
Recibido con revisiones: 11-04-16
Aceptado: 13-04-16

RESUMEN

Se efectuó una evaluación de sitio sobre un relleno de sedimentos dragados al río Reconquista y dispuestos sobre geomembrana, con sauces criollos como vegetación. Se tomaron muestras de sedimentos hasta una profundidad de 1 m. Se midieron variables físicas, químicas, biológicas y presencia de contaminantes potenciales. En superficie hubo acumulación de carbono orgánico y cambio de color. La densidad aparente fue menor a 1 g cm-3 y la porosidad fue por grietas. El pH medido fue ácido: 3,8 in situ y 4,5 en los ensayos, explicando la presencia de Al, Cd, Ni y Zn en la solución del suelo (relación 1:2,5) luego de 7 años de la disposición. En superficie, la cantidad total de Cd fue de 1,2 mg kg-1; Cr 16,6 mg kg-1; Cu 43,9 mg kg-1; Ni 14 mg kg-1; Pb 32,9 mg kg-1 y Zn 131,7 mg kg-1. Mediante espectrometría de masa se identificaron compuestos orgánicos volátiles (PHAs) confirmando la contaminación original de los sedimentos. La distribución de carbono orgánico en el perfil permitió inferir un proceso de atenuación natural. Se aplicó el test TCLP (de calidad de lixiviados) para evaluar técnicas de estabilización de metales, con cinco tratamientos: testigo, cal en dos dosis de enmienda-sedimento 1:20 y 1:50, cemento en idénticas dosis y fertilizante superfosfato triple en dosis 1:40. El TCLP produjo estabilización al 100% de Al, Cd y Ni pero no de Zn para las enmiendas con cal y cemento en ambas dosis. El tratamiento con fertilizante disminuyó el pH de equilibrio favoreciendo la solubilidad del Al en todo el perfil, del Cd y Ni a profundidad intermedia, sin modificar la solubilidad del Zn. Las técnicas de estabilización con enmiendas cálcicas serían la mejor alternativa para disminuir el riesgo de biomagnificación por entrada de los metales solubles en la cadena trófica y podrían generar mejores condiciones para la atenuación de los hidrocarburos.

Palabras clave: TCLP; Metales pesados; Hidrocarburos; Aluminio.

Pedogenesis of dredged contaminated sediments from Reconquista River-assessment and diagnosis

ABSTRACT

A site evaluation was conducted on a landfill of dredged sediment from the Reconquista River on top of a geomembrane with spontaneous willow tree vegetation. Sediment samples were taken up to a depth of 1 m, and were analyzed for potential contaminant presence as well as soil variables. The results showed an incipient pedogenesis and presence of Cd, Ni and Zn metals in the soil solution 7 years after disposal. Organic carbon accumulation, sediments particle size, and color change were detected. Bulk density was found to be less than 1 g cm-3 and porosity was large, mainly due to cracks. pH was very low, (3.8 in situ, 4.5 in the laboratory), enhancing these elements’ solubility. On surface, total amount of Cd was 1.2 mg kg--1; Cr 16.6 mg kg-1; Cu 43.9 mg kg-1; Ni 14 mg kg-1; Pb 32.9 mg kg-1 y Zn 131,7 mg kg-1. Volatile organic compounds (PHAs) were identified by mass spectrometry confirming the original sediment contamination. The C distribution in the soil profile suggests a natural attenuation process. The TCLP test (leached quality) was used to evaluate possible metal stabilization techniques. Five treatments were applied: control, two rates of lime-sediment, 1:20 and 1:50; cement with the same two rates and calcium superphosphate fertilizer 1:40. Metals and metalloids found in the soil solution were Al, Cd, Ni and Zn. The TCLP test was applied to the control and to all treatments, stabilized and prevented 100% leaching of Al, Cd and Ni but not for Zn. The fertilizer treatment decreased equilibrium pH throughout the profile increasing Al solubility in the entire soil profile, of Cd and Ni at intermediate depth, while Zn solubility was not modified. Stabilization techniques with calcium amendments would be the best alternative to reduce the biomagnification risk through the entrance of metals in the food chain and could create better conditions for the attenuation of hydrocarbons which could be hazardous for the population´s health.

Key words: TCLP; Hydrocarbons; Metals; Aluminum.

13)

Nova scientia

versión On-line ISSN 2007-0705

Nova scientia vol.7 no.13 León abr. 2015

Ciencias Humanas y Sociales

Los materiales alternativos estabilizados y su impacto ambiental

Alternative materials stabilized and their environmental impact

Rubén Salvador Roux Gutierrez1, Víctor Manuel García Izaguirre2 y José Adán Espuna Mujica3

1 Jefe de Investigación, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. E-mail: rroux33@hotmail.com

2 Secretario Técnico, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

3 Centro de Proyectos Medio Ambientales, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

Recepción: 01-11-2013
Aceptación: 19-05-2014

Resumen

El presente trabajo es resultado de investigaciones desarrolladas a partir de la experimentación de materiales alternativos para la edificación, en especial, relacionado con Bloques de Tierra Comprimida (BTC), que han sido estabilizados con hidróxido de cal y cemento, buscando cumplir con las Normas Mexicanas, en el apartado referente a materiales para uso en mampostería de las edificaciones y así corroborar que estos materiales cumplen con requisitos de calidad, al igual que los materiales convencionales, aunado a la realización del análisis de ciclo de vida (ACV) en dos poblaciones de BTC's estabilizados con cementantes, buscando determinar su impacto ambiental y finalmente poder contrastarlos con las bases de datos existentes de materiales convencionales.

Palabras clave: Materiales alternativos, estabilización, impacto ambiental.

Abstract

The present work is result of researches developed from the experimentation of alternative building materials, especially about te use of dirt compressed blocks (BTC in spanish), which have been stabilized with lime hydroxide and cement, trying to be accord with the Mexican standards, in the section relationated with the use in masonry buildings materials and thus verify that these materials comply with quality requirements, as well as conventional materials, in addition to the analysis of life cycle (LCA) in two populations of BTC stabilized with cementitious, seeking to determine their environmental impact and can finally compare them with existing conventional materials.

Keywords: Alternative materials, stabilization, environmental impact.

14) Revista ingeniería de construcción

versión On-line ISSN 0718-5073

Rev. ing. constr. vol.35 no.1 Santiago abr. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50732020000100021

Articles

Evaluación de la estabilidad alrededor de un túnel ferroviario usando los datos de un escáner láser y el análisis de elementos finitos

S. Villalobos*

P. Cacciari**

M. Futai***

* Universidad Católica de la Santísima Concepción - Concepción, CHILE

** Vale S.A. - Minas Gerais, BRASIL

*** Universidade de São Paulo - São Paulo, BRASIL

Resumen:

El análisis geotécnico de túneles en ambientes geo-estructurales complejos requiere de una comprensión avanzada del efecto producido por las estructuras interbloque sobre el comportamiento del macizo rocoso, como los sistemas de juntas y fracturas, los planos de estratificación y foliación, entre otros tipos de discontinuidades. El enfoque convencional de un análisis geotécnico preliminar de los túneles se basa en la representación de un sistema continuo-equivalente del macizo rocoso, es decir, no se consideran explícitamente los sistemas de discontinuidades sistemáticas. Sin embargo, para obtener resultados más realistas del comportamiento esperado del macizo rocoso, se deberían incluir los datos geo-estructurales en la etapa inicial del análisis geotécnico. Se usó un estudio de caso para analizar las implicancias de la inclusión de los sistemas de discontinuidades sobre la estabilidad del macizo rocoso alrededor de un túnel. Se desarrollaron modelos numéricos de elementos finitos bidimensionales usando tres modelos diferentes para generar los sistemas de discontinuidades de la roca. Los resultados obtenidos muestran que el parámetro intensidad de la fractura ayuda a generar mallas de fractura discreta (DFN) bidimensionales más realistas.

Palabras clave: Túnel; TLS (escáner láser terrestre); FEM (método de los elementos finitos); DFN (mallas de fractura discreta)

15) Revista de Medio Ambiente y Mineria

versión impresa ISSN 2519-5352

REV. MAMYM vol.5 no.1 Oruro jun. 2020

ARTÍCULOS

Propuesta de rehabilitación ambiental del pasivo
minero de Japo - Santa Fe

* Dr. Ing. Gerardo Zamora Echenique, **M. Sc. Ing. Jaime Lafuente Cruz
*** M. Sc. Ing. Octavio Hinojosa Carrasco
* Docente de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica, Universidad Técnica de Oruro
gerardozamoraechenique@yahoo.es
** Docente de la Carrera de Ingeniería de Minas, Universidad Técnica de Oruro
Jailaf_cruz@hotmail.com
*** Director del Laboratorio de Concentración de Minerales, Universidad Técnica de Oruro
octahinojosacarrasco@hotmail.com
Artículo recibido en: 26-03-2020   Artículo aceptado: 27-04-2020   Manejado por: Elvis Trujillo.

Resumen

Las operaciones mineras desarrolladas en muchas regiones del país, sin considerar la componente ambiental en sus procesos, han generado grandes volúmenes de desmontes y colas; los que, a partir de los fenómenos naturales de oxidación, generan Drenajes Ácidos de Roca (DAR) que, por su alto contenido de metales pesados tóxicos disueltos y su elevada acidez, se constituyen en potenciales fuentes de contaminación de acuíferos superficiales y subterráneos.

En el Distrito Minero de Japo - Santa Fe, las colas Japo están ubicadas en la Quebrada de Sora Sora. De acuerdo a su elevado Potencial Neto de Neutralización (NNP) de - 470.4 kg CaCO3/tonelada y su contribución de carga de metales pesados, estas colas han sido catalogadas como el Pasivo Ambiental Minero (PAM) de "mayor potencial generador de drenaje ácido" en Bolivia; y por tanto, "priorizada" para su inmediata remediación. Los drenajes ácidos de roca que genera el PAM de Japo, presentan un pH de 2.5 y elevadas concentraciones de metales pesados disueltos, que drenan directamente a la cuenca vertiente del sector, y que llegan finalmente hasta el Lago Poopó.

El objetivo del presente trabajo de investigación se circunscribe a estudiar técnica, económica y ambientalmente la remediación del pasivo ambiental minero de Japo - Santa Fe, mediante el uso de coberturas secas.

A partir de predicciones del comportamiento geotécnico de suelos del sector mediante el uso de MK - Model, se ha podido demostrar que los suelos del sector pueden ser utilizados como coberturas secas SDR y que permiten almacenar el agua de lluvia y luego por evapotranspiración, evitar que lleguen al PAM; por tanto, se constituyen en una alternativa técnicamente viable y ambientalmente efectiva.

El costo de implementación de las coberturas SDR para la remediación del pasivo ambiental de Frankeita es de 255,864.9425 $us; es decir, tiene un costo de 21.32 $us/m2 o 2.506 $us/tonelada.

Palabras clave. Pasivos ambientales, drenaje ácido de roca, restauración, coberturas secas.

Abstract

The mining operations carried out in many regions of the country, without considering the environmental component in its processes, have generated large volumes of waste and tailings; those that, from natural oxidation phenomena, generate Acid Rock Drains (DAR) that, due to their high content of dissolved toxic heavy metals and their high acidity, constitute potential sources of contamination of surface and underground aquifers.

In the Japo - Santa Fe Mining District, the Japo tailings are located in the basin of Sora Sora. According to their high Net Neutralization Potential (NNP) of - 470.4 kg CaCO3 / ton and their contribution of heavy metal load, these tails have been classified as the Mining Environmental Liability of "greater potential generating acid drainage" in Bolivia; and therefore, "prioritized" for immediate remediation. The acidic rock drains generated by the Japo PAM have a pH of 2.5 and high concentrations of dissolved heavy metals, which drain directly into the watershed of the sector, and finally reach Lake Poopó.

The objective of this research work is limited to technical, economic and environmental study of the remediation of the Japo - Santa Fe mining environmental liability, through the use of dry covers.

From predictions of the geotechnical behavior of soils in the sector through the use of MK - Mo-del, it has been possible to demonstrate that the soils of the sector can be used as dry SDR covers and that they can store rainwater and then by evapotranspiration, prevent them from reaching the PAM; therefore, they constitute a technically viable and environmentally effective alternative.

The cost of implementing SDR coverage for the remediation of Frankeita's environmental liability is $ 493,347.7; that is, it has a cost of 19.73 $us/m2 or 0.235 $us/ton.

Keywords. Environmental liabilities, acid rock drainage, restoration, dry cover.

16)

Obras y proyectos

versión On-line ISSN 0718-2813

Obras y Proyectos  no.20 Concepción dic. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132016000200002

High sand tailings dams: main challenges

Presas de relaves de arena de gran altura: desafíos principales

Luis Valenzuela1, Jose Campaña2, Edgar Bard2 and Abraham Figueroa2

1 Geotechnical consultant, Montecassino 929, Las Condes, Santiago, Chile (formerly Arcadis Chile), valenzuelapluis@gmail.com
2 Arcadis Chile, Antonio Varas 621, Providencia, Chile, jose.campana@arcadis.cl, edgar.bard@arcadis.cl, abraham.figueroa@arcadis.cl

The design and construction of higher tailings dams result in much higher confining pressures which can affect the geotechnical behaviour of tailings sand dams. This becomes even more relevant in regions with regular seismic activity. This article presents results and analyses of oedometric compressibility as well as cyclic resistance of tailings at high confinement pressures. Moreover, results of crushing and compressibility of gravel and rock-fill at high confinement pressures are also studied, since they form part of the drainage system of tailings dams. The seismic stability and deformation of tailings dams is discussed from the numerical analysis point of view. The importance of the selected PGA value and how has evolved in time in the Chilean engineering is shown. Finally, aspects related to the observational method to be applied during the construction and operation of tailings dams, are described. Future trends on mine waste disposal are introduced such as thickened and paste tailings and filtered tailings.

Keywords:    tailings    sand dams, high confining pressures, cyclic resistance, observational method, mine waste disposal

El diseño y construcción de presas de relaves más altas resulta en presiones de confinamiento mucho mayores, lo cual afecta el comportamiento geotécnico de presas de relave de arena. Esto llega a ser aún más relevante en regiones con una actividad sísmica constante. Este artículo presenta resultados y análisis de ensayos de compresibilidad edométricos así como de resistencia cíclica de relaves a altas presiones de confinamiento. Además, se estudian resultados de rotura y compresibilidad de gravas y enrocados a altas presiones de confinamiento, ya que ellos forman parte del sistema de drenaje de las presas de relaves. Se discute la estabilidad sísmica y deformación de presas de relaves desde el punto de vista de análisis numérico. Se muestra la importancia del valor de PGA seleccionado y como ha variado en el tiempo en la ingeniería chilena. Finalmente, se describen aspectos relacionados con el método observacional a ser aplicado durante la construcción y operación de presas de relave. Se incluyen tendencias futuras sobre disposición de residuos mineros tales como relaves espesados, pastas de relaves y relaves filtrados.

Palabras clave: presas de relave de arena, presiones de confinamiento elevado, resistencia cíclica, método observacional, depósito de residuo minero

17)

Obras y proyectos

versión On-line ISSN 0718-2813

Obras y Proyectos  no.19 Concepción jun. 2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132016000100001

Design, construction, operation and the effect of fines content and permeability on the seismic performance of tailings sand dams in Chile

Diseño, construcción, operación y el efecto del contenido de finos y la permeabilidad en el desempeño sísmico de presas de relave de arena en Chile

Luis Valenzuela

Geotechnical consultant, Montecassino 929, las Condes, Santiago, Chile (formerly Arcadis Chile), valenzuelapluis@gmail.cl

The significant growth of the metallic mining industry over the last few decades has made the construction of tailings deposits of large dimensions necessary, tailings being the fine mining waste resulting from the milling and concentration processes. The most common types of tailings dam in mining are the tailings sand dam, a special kind of hydraulic fill dam, for two main reasons: because such dams need to be built over a longperiod of time, and due to the low cost of sand available from the tailings. In particular, this paper analyses the behaviour of tailings dams in Chile, one of the most seismically active countries in the world. The design and construction of tailings dams, as well as the effect of drain gravels and filter materials on the geotechnical behaviour of the tailings sands, are also discussed. The importance of the operational phase is addressed, because in tailings dams this phase can last many years and be the determinant in the final behaviour of the dams. Finally, recommendations to mitigate risks along the complete life cycle of the dams are given, and permeability and fines content effects as well as sand tailings drained and undrained strength are considered.

Keywords: tailings dams, sand dams, dam failures, mining

El crecimiento significativo de la industria minera metálica en las recientes últimas decádas, ha hecho necesaria la construcción de depósitos de relave de grandes dimensiones. Los relaves son el desecho fino que resulta de los procesos de molienda y concentrado. Por dos razones principalmente, el tipo más común de presa de relaves en mineria es la presa de arena de relaves, un tipo especial de presa de relleno hidráulico. Esto porque este tipo de presas se deben construir durante un periodo largo de tiempo y debido al bajo costo de la arena disponible de los relaves. Este articulo analiza el comportamiento de presas de relave en Chile, uno de los países más activos sísmicamente en el mundo. Se discute el diseño y construcción de presas de relaves, asi como también el efecto de drenes de gravas y materiales de filtro en el comportamiento geotécnico de arenas de relaves. Se enfatiza la importancia de la fase operacional porque esta fase puede durar muchos años y ser determinante en el comportamiento final de las presas de relaves. Finalmente, se dan recomendaciones para mitigar los riesgos a lo largo del ciclo de vida completa de las presas y se considera también el efecto de la permeabilidad y contenido de finos además de la resistencia drenada y no drenada de las arenas de relaves.

Palabras clave: presas de relaves, presas de tierra, fallas de presas, minería